ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · ΩΡΑ 4 · §2.4

# Το τροφοδοτικό ATX

| Ονοματεπώνυμο: |  | Ημερομηνία: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Πριν ξεκινήσεις - Αποθήκευσε αμέσως αυτό το αρχείο: Αρχείο → Αποθήκευση ως → όνομα Επώνυμο_Κεφ2_ΦΕ4. - Γράφεις τις απαντήσεις σου μέσα στα γκρι πλαίσια (κάνε κλικ μέσα και πληκτρολόγησε). - Άνοιξε με διπλό κλικ την εφαρμογή Κεφ2_Ώρα4_Εφαρμογή_Τροφοδοτικό.html (ανοίγει στον browser). - Ξεκίνα από το Επίπεδο Α. Τελείωσες; Συνέχισε στο Β και μετά στο Γ. Δεν χρειάζεται να τα τελειώσεις όλα. Χρήσιμα πλήκτρα: Alt+Tab = αλλαγή παραθύρου · Ctrl+T = νέα καρτέλα · Ctrl+C / Ctrl+V = αντιγραφή / επικόλληση · Ctrl+S = αποθήκευση

● ΕΠΙΠΕΔΟ Α · Ξεκινάω (για όλους)

Α1  Στην πράσινη καρτέλα «Α · Χρώματα & σύνδεσμοι» κάνε τις δύο αντιστοιχίσεις.

| Χρώματα (από 9): |  | Σύνδεσμοι (από 7): |  |
| --- | --- | --- | --- |

Α2  Αναζήτηση εικόνων. Βρες τον σύνδεσμο και γράψε πόσες ακίδες μετράς και πού συνδέεται.

| Γράφω στην αναζήτηση | Ακίδες | Πού συνδέεται |
| --- | --- | --- |
| 24 pin ATX connector |  |  |
| SATA power connector |  |  |
| PCIe 6+2 pin connector |  |  |
| Molex 4 pin connector |  |  |

Α3  Σωστό ή Λάθος;

| Πρόταση | Σ / Λ |
| --- | --- |
| 1. Το τροφοδοτικό μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. |  |
| 2. Το κίτρινο καλώδιο έχει +12 V. |  |
| 3. Ο σύνδεσμος τροφοδοσίας SATA έχει 15 ακίδες. |  |
| 4. Για να βγει πιο εύκολα ένας σύνδεσμος, τον τραβάμε από τα καλώδια. |  |
| 5. MTBF είναι ο μέσος χρόνος λειτουργίας μέχρι να συμβεί βλάβη. |  |
| 6. Τροφοδοτικό με απόδοση 60% χάνει το 40% της ενέργειας σε θερμότητα. |  |

● ΕΠΙΠΕΔΟ Β · Προχωράω (όταν τελειώσεις το Α)

Β1  Το παράδειγμα του βιβλίου. Στην καρτέλα Β σβήσε όλες τις γραμμές (✕), πρόσθεσε μία «Άλλη συσκευή» με 300 W και περιθώριο 40%.

| Απαιτούμενη ισχύς (W) |  |
| --- | --- |
| Ελάχιστο τροφοδοτικό (W) |  |
| Συμφωνεί με το βιβλίο (420 W → 500–550 W); |  |

Β2  Ο δικός μας υπολογιστής: επεξεργαστής 65 W, κάρτα γραφικών 220 W, μητρική 50 W, 2 μνήμες × 5 W, 1 SSD 5 W, 1 HDD 8 W, 3 ανεμιστήρες × 3 W. Υπολόγισέ τον στην εφαρμογή.

| Άθροισμα (W) |  |
| --- | --- |
| Με 40% περιθώριο (W) |  |
| Τροφοδοτικό που θα αγόραζα (W) και γιατί |  |

| Σκορ στα «συμπτώματα» (από 10): |  |
| --- | --- |

Β3  Σύγκριση. Βρες σε ελληνικό e-shop 3 τροφοδοτικά 550 W και σύγκρινέ τα.

|  | Τροφοδοτικό 1 | Τροφοδοτικό 2 | Τροφοδοτικό 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο |  |  |  |
| 80 PLUS (βαθμίδα) |  |  |  |
| Προστασίες (OCP, OVP…) |  |  |  |
| Σύνδεσμοι (SATA, PCIe…) |  |  |  |
| Modular; |  |  |  |
| Εγγύηση |  |  |  |
| Τιμή (€) |  |  |  |

Ποιο διαλέγεις και γιατί;

● ΕΠΙΠΕΔΟ Γ · Πρόκληση (όταν τελειώσεις το Β)

Γ1  Στην κόκκινη καρτέλα «Γ · Σενάρια» απάντησε στις 10 ερωτήσεις.

| Σκορ (από 10): |  | Ποια σε δυσκόλεψε; |  |
| --- | --- | --- | --- |

Γ2  Απόδοση και λογαριασμός ρεύματος. Στο κάτω μέρος της καρτέλας Β σύγκρινε δύο τροφοδοτικά που δίνουν 400 W, 8 ώρες τη μέρα, με 0,20 €/kWh.

|  | Απόδοση 82% | Απόδοση 92% |
| --- | --- | --- |
| Τραβάει από την πρίζα (W) |  |  |
| Χάνεται σε θερμότητα (W) |  |  |
| Κόστος ρεύματος / έτος (€) |  |  |

Αν το τροφοδοτικό με 92% κοστίζει 30 € παραπάνω, σε πόσο καιρό «βγαίνουν» τα χρήματα;

Γ3  Online calculator. Άνοιξε το outervision.com → Power Supply Calculator και βάλε τον υπολογιστή του Β2. Σύγκρινε με την εφαρμογή μας.

| Αποτέλεσμα outervision (Load / Recommended Wattage) |  |
| --- | --- |
| Αποτέλεσμα της εφαρμογής μας |  |
| Γιατί μπορεί να διαφέρουν; |  |

Γ4  Το βιβλίο και σήμερα. Ψάξε: τι είναι το πρότυπο ATX 3.1 και ο σύνδεσμος 12V‑2x6; Ποιες συσκευές τον χρειάζονται;

★ Ερώτηση εξόδου (για όλους, στο τέλος της ώρας) Ποιο σύμπτωμα θα σας έκανε να υποψιαστείτε πρώτα το τροφοδοτικό και γιατί;