ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · ΩΡΑ 6 · §2.6

# Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI

| Ονοματεπώνυμο: |  | Ημερομηνία: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Πριν ξεκινήσεις - Αποθήκευσε αμέσως αυτό το αρχείο: Αρχείο → Αποθήκευση ως → όνομα Επώνυμο_Κεφ2_ΦΕ6. - Γράφεις τις απαντήσεις σου μέσα στα γκρι πλαίσια (κάνε κλικ μέσα και πληκτρολόγησε). - Άνοιξε με διπλό κλικ την εφαρμογή Κεφ2_Ώρα6_Εφαρμογή_Μητρική.html (ανοίγει στον browser). - Ξεκίνα από το Επίπεδο Α. Τελείωσες; Συνέχισε στο Β και μετά στο Γ. Δεν χρειάζεται να τα τελειώσεις όλα. Χρήσιμα πλήκτρα: Alt+Tab = αλλαγή παραθύρου · Ctrl+T = νέα καρτέλα · Ctrl+C / Ctrl+V = αντιγραφή / επικόλληση · Ctrl+S = αποθήκευση

● ΕΠΙΠΕΔΟ Α · Ξεκινάω (για όλους)

Α1  Στην πράσινη καρτέλα «Α · Θύρες & υποδοχές» κάνε την ταξινόμηση και την αντιστοίχιση.

| Ταξινόμηση (από 19): |  | Αντιστοίχιση (από 12): |  |
| --- | --- | --- | --- |

Α2  Ο δικός σου υπολογιστής. Πάτα Win + R, γράψε msinfo32 και πάτα Enter. Στη «Σύνοψη συστήματος» βρες:

| Επεξεργαστής (μοντέλο, πυρήνες, λογικοί επεξεργαστές) |  |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής και προϊόν βασικής πλακέτας (μητρικής) |  |
| Έκδοση / ημερομηνία BIOS |  |
| Λειτουργία BIOS (UEFI ή Παλαιού τύπου) |  |
| Εγκατεστημένη φυσική μνήμη (RAM) |  |

Μετά άνοιξε Διαχείριση Εργασιών → Επιδόσεις → Μνήμη:

| Ταχύτητα μνήμης (MHz) |  |
| --- | --- |
| Υποδοχές που χρησιμοποιούνται (π.χ. 2 από 4) |  |

Α3  Σωστό ή Λάθος;

| Πρόταση | Σ / Λ |
| --- | --- |
| 1. Η μητρική ATX έχει διαστάσεις 305 × 244 χιλ. |  |
| 2. Σε μια βάση επεξεργαστή μπαίνει οποιοσδήποτε επεξεργαστής. |  |
| 3. Τοποθετούμε τον επεξεργαστή πιέζοντας δυνατά. |  |
| 4. Οι θύρες USB 3.0 έχουν συνήθως μπλε χρώμα. |  |
| 5. Η CMOS κρατά τις ρυθμίσεις του BIOS με τη βοήθεια μπαταρίας. |  |
| 6. Αν ένα LED πρόσοψης δεν ανάβει, η μητρική έχει καεί. |  |

● ΕΠΙΠΕΔΟ Β · Προχωράω (όταν τελειώσεις το Α)

Β1  Με τον μετατροπέα της κίτρινης καρτέλας συμπλήρωσε:

| Η μνήμη σου (από το Α2) σε μορφή DDRx-yyyy |  |
| --- | --- |
| Η ίδια σε μορφή PCx-yyyyy |  |
| DDR4-3200 = PC4-; |  |
| PC3-10600 = DDR3-; |  |
| Γιατί πολλαπλασιάζουμε επί 8; |  |

Β2  Στην ίδια καρτέλα βάλε στη σειρά την τοποθέτηση επεξεργαστή και μνήμης.

| Λάθη (επεξεργαστής): |  | Λάθη (μνήμη): |  |
| --- | --- | --- | --- |

Β3  Το εγχειρίδιο της μητρικής. Με το μοντέλο από το Α2 βρες στον ιστότοπο του κατασκευαστή (Support → Manual) το εγχειρίδιο σε PDF και εντόπισε:

| Σελίδα με το διάγραμμα front panel (PWR SW, RESET…) |  |
| --- | --- |
| Πώς λέγεται και πού είναι ο jumper Clear CMOS |  |
| Μέγιστη μνήμη και τύπος που υποστηρίζει |  |
| Σε ποιες υποδοχές μπαίνουν 2 αρθρώματα για dual channel |  |
| Πόσες υποδοχές PCIe έχει και τι μεγέθους |  |

● ΕΠΙΠΕΔΟ Γ · Πρόκληση (όταν τελειώσεις το Β)

Γ1  Στην κόκκινη καρτέλα «Γ · BIOS & σενάρια» απάντησε στις 13 ερωτήσεις και βάλε στη σειρά το Clear CMOS.

| Σκορ (από 13): |  | Λάθη στο Clear CMOS: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Γ2  Μελέτη αναβάθμισης. Με βάση το εγχειρίδιο (Β3), πρότεινε αναβάθμιση για τον υπολογιστή σου με συμβατά εξαρτήματα και τιμές.

| Αναβάθμιση | Τι είναι συμβατό; | Προϊόν που βρήκα | Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Μνήμη RAM |  |  |  |
| Επεξεργαστής |  |  |  |
| Δίσκος SSD |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Αξίζει η αναβάθμιση ή ένας νέος υπολογιστής; Εξήγησε.

Γ3  Γενιές μνήμης. Ψάξε και συμπλήρωσε (γράψε και την πηγή).

|  | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Επαφές (pins) |  |  |  |
| Τάση (V) |  |  |  |
| Τυπικές συχνότητες (MHz) |  |  |  |
| Πηγή |  |  |  |

Γ4  Windows 11. Τι είναι το Secure Boot και το TPM 2.0 και γιατί τα ζητούν τα Windows 11; Τα έχει ο υπολογιστής σου; (msinfo32 → «Κατάσταση ασφαλούς εκκίνησης»)

★ Ερώτηση εξόδου (για όλους, στο τέλος της ώρας) Τι θα ελέγχατε πρώτα πριν αγοράσετε νέα μνήμη RAM για τον υπολογιστή σας;