ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ · 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Κεφάλαιο 1: Το εργαστήριο συντήρησης – Ασφάλεια υγείας & εξοπλισμού

| Μάθημα | Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (Σημειώσεις Μαθητή, Γ΄ ΕΠΑ.Λ., κεφ. 1, σελ. 13–28) |
| --- | --- |
| Τμήμα | Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. · Τάξη/Τμήμα: ____________ |
| Διάρκεια | 2 διδακτικές ώρες (σχεδιασμός για 45′· για ώρα 40′ δείτε τις σημειώσεις προσαρμογής) |
| Χώρος | Εργαστήριο Πληροφορικής (Windows, πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας) |
| Εκπαιδευόμενοι | Ενήλικες με πολύ διαφορετική εξοικείωση με τον υπολογιστή → διαβαθμισμένα φύλλα εργασίας σε 3 επίπεδα |
| Υλικό | 2 παρουσιάσεις (.pptx) · 2 φύλλα εργασίας (.docx) · 2 διαδραστικές εφαρμογές (.html, λειτουργούν και χωρίς internet) |

# 1. Διδακτικοί στόχοι

Σύμφωνα με το βιβλίο, στο τέλος των δύο ωρών οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

## Γνώσεις

- να αναφέρουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ενός εργαστηρίου συντήρησης (1.1.1)

- να κατατάσσουν τα εργαλεία του τεχνικού σε κατηγορίες και να περιγράφουν τη χρήση τους (1.1.2–1.1.3)

- να απαριθμούν τα μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου (1.2)

- να εξηγούν τι είναι ο στατικός ηλεκτρισμός, η ESD και ο ρόλος του UPS (1.2.2)

## Δεξιότητες

- να διακρίνουν και να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για μια εργασία

- να γνωρίζουν τη σειρά χρωμάτων T568B και τα βήματα κατασκευής καλωδίου UTP

- να αναγνωρίζουν κινδύνους σε έναν χώρο εργασίας

- να αναζητούν, να αξιολογούν και να καταγράφουν πληροφορίες από το διαδίκτυο (ψηφιακός γραμματισμός)

## Στάσεις

- να υιοθετούν την ασφάλεια ως καθημερινή επαγγελματική συνήθεια

- να συνεργάζονται και να βοηθούν συμμαθητές με λιγότερη εμπειρία

# 2. Διαφοροποίηση: πώς δουλεύουν τα 3 επίπεδα

| Επίπεδο | Για ποιον | Τι κάνει |
| --- | --- | --- |
| Α · Ξεκινάω | Όλοι (υποχρεωτικό) | Κλικ-και-αντιστοίχιση στην εφαρμογή, απλή αναζήτηση εικόνων, Σωστό/Λάθος. Κάθε βήμα εξηγεί ποιο πλήκτρο πατάμε. |
| Β · Προχωράω | Όσοι τελειώσουν το Α | Πιο απαιτητική δραστηριότητα στην εφαρμογή, στοχευμένη αναζήτηση σε ελληνικές πηγές, σύντομη γραπτή απάντηση. |
| Γ · Πρόκληση | Οι πιο έμπειροι / γρήγοροι | Σενάρια επίλυσης προβλημάτων, υπολογισμοί, σχεδίαση, έρευνα πέρα από το βιβλίο (T568A/crossover, bootable USB, τύποι UPS, λανθάνουσα βλάβη ESD). |

- Όλοι ξεκινούν από το Α. Έτσι κανείς δεν «χαρακτηρίζεται» από την αρχή· ο καθένας προχωρά με τον δικό του ρυθμό.

- Δεν απαιτείται να τελειώσουν όλοι όλα τα επίπεδα. Η επιτυχία για έναν αρχάριο είναι το Α ολοκληρωμένο.

- Ζευγάρια βοήθειας: όποιος τελειώσει το Β μπορεί να βοηθήσει τον διπλανό του πριν πάει στο Γ. Οι ενήλικες συνήθως το εκτιμούν.

- Οι εφαρμογές δίνουν άμεση ανατροφοδότηση (πράσινο/κόκκινο και εξήγηση), άρα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε όσους δυσκολεύονται.

- Τα φύλλα έχουν πλαίσιο «Πριν ξεκινήσεις» με τα βασικά πλήκτρα (Alt+Tab, Ctrl+T, Ctrl+C/V, Ctrl+S) για τους λιγότερο εξοικειωμένους.

# 3. Προετοιμασία πριν από το μάθημα

- Αντιγράψτε τον φάκελο με τα αρχεία σε κάθε υπολογιστή (π.χ. στην Επιφάνεια εργασίας) ή σε κοινόχρηστο φάκελο του εργαστηρίου. Τα φύλλα εργασίας να είναι αντίγραφα, ώστε κάθε μαθητής να αποθηκεύει το δικό του.

- Ανοίξτε μία φορά τα .html σε έναν υπολογιστή (Edge ή Chrome) για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται σωστά. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση ούτε internet.

- Ελέγξτε ότι υπάρχει πρόσβαση σε skroutz.gr, civilprotection.gov.gr και app.diagrams.net (για το Γ3 της 1ης ώρας· εναλλακτικά Word → Σχήματα).

- Προαιρετικά, αλλά πολύ χρήσιμο: φέρτε πραγματικά εργαλεία (κατσαβίδια διαφόρων τύπων, πρέσα RJ45, βύσματα, κομμάτι UTP, αντιστατικό βραχιόλι και σακούλα). Ένα εργαλείο στο χέρι «λέει» περισσότερα από μια διαφάνεια.

- Εντοπίστε στο σχολείο πυροσβεστήρα, έξοδο κινδύνου και σημείο συγκέντρωσης για να τα αναφέρετε στη 2η ώρα.

# 4. 1η διδακτική ώρα: Το εργαστήριο και τα εργαλεία (§1.1)

| Χρόνος | Φάση | Εκπαιδευτικός | Εκπαιδευόμενοι / Υλικό |
| --- | --- | --- | --- |
| 0′–5′ | Αφόρμηση | Διαφ. 1–2. Ρωτά: «Σας χάλασε ποτέ υπολογιστής ή κινητό; Πού τον πήγατε; Τι είδατε;». Σημειώνει λέξεις-κλειδιά στον πίνακα. | Μοιράζονται εμπειρίες. |
| 5′–8′ | Στόχοι | Διαφ. 3. Παρουσιάζει τους στόχους. | — |
| 8′–20′ | Παρουσίαση | Διαφ. 4–11: μορφές εργαστηρίου, προδιαγραφές χώρου, διαδρομή υπολογιστή στο service, κατηγορίες εργαλείων, κατσαβίδια, πένσες/πρέσα, βήματα καλωδίου UTP & T568B, λογισμικό διάσωσης & POST card. Δείχνει πραγματικά εργαλεία, αν υπάρχουν. | Παρακολουθούν, πιάνουν τα εργαλεία, κάνουν ερωτήσεις. |
| 20′–40′ | Φύλλο εργασίας 1 | Διαφ. 12. Εξηγεί τα επίπεδα. Κυκλοφορεί: πρώτα στους αρχάριους (άνοιγμα αρχείων, Alt+Tab, αναζήτηση), μετά στους πιο γρήγορους. | Ώρα1_Φύλλο_Εργασίας.docx + Ώρα1_Εφαρμογή_Εργαλεία.html. Επίπεδα Α → Β → Γ. |
| 40′–45′ | Ανακεφαλαίωση | Διαφ. 13. Ερώτηση εξόδου. Υπενθυμίζει αποθήκευση και παράδοση αρχείου. | Απαντούν την ερώτηση εξόδου στο φύλλο, αποθηκεύουν. |

# 5. 2η διδακτική ώρα: Μέτρα ασφαλείας (§1.2)

| Χρόνος | Φάση | Εκπαιδευτικός | Εκπαιδευόμενοι / Υλικό |
| --- | --- | --- | --- |
| 0′–5′ | Αφόρμηση | Διαφ. 1–2. «Σας έχει τινάξει ποτέ η πόρτα του αυτοκινήτου;» → στατικός ηλεκτρισμός. | Συζητούν πότε συμβαίνει. |
| 5′–7′ | Στόχοι | Διαφ. 3–4. Στόχοι και τα τρία είδη ασφάλειας. | — |
| 7′–20′ | Παρουσίαση | Διαφ. 5–11: κανόνες υγείας, «ποτέ ανοιχτό τροφοδοτικό», στατικός ηλεκτρισμός, ESD, μέτρα προστασίας, UPS, ασφάλεια χώρου (πυρασφάλεια, σεισμός, απόβλητα). Δείχνει αντιστατικό βραχιόλι/σακούλα και σημεία ασφαλείας του σχολείου. | Παρακολουθούν, αναγνωρίζουν μέτρα στον δικό μας χώρο. |
| 20′–40′ | Φύλλο εργασίας 2 | Διαφ. 12. Ίδια λογική κυκλοφορίας με την 1η ώρα. | Ώρα2_Φύλλο_Εργασίας.docx + Ώρα2_Εφαρμογή_Ασφάλεια.html. |
| 40′–45′ | Ανακεφαλαίωση | Διαφ. 13. Ερώτηση εξόδου και κλείσιμο κεφαλαίου. | Απαντούν, αποθηκεύουν, παραδίδουν. |

Αν η διδακτική ώρα είναι 40′: συντομέψτε την παρουσίαση κατά 5′. Στην 1η ώρα οι διαφ. 4 και 9 μπορούν να περάσουν γρήγορα· στη 2η ώρα οι διαφ. 4 και 7. Το φύλλο εργασίας να μείνει τουλάχιστον 18′.

# 6. Αξιολόγηση

- Διαμορφωτική: τα σκορ των εφαρμογών (γράφονται στο φύλλο) και η παρατήρηση κατά την κυκλοφορία στην τάξη.

- Φύλλο εργασίας: συλλέγεται ηλεκτρονικά (κοινόχρηστος φάκελος, USB ή e-mail/e-class). Αξιολογείται η ολοκλήρωση του Α και η ποιότητα των απαντήσεων, όχι το πόσα επίπεδα τελείωσε κάποιος.

- Ερώτηση εξόδου: δείχνει γρήγορα τι «κράτησε» ο καθένας και τι χρειάζεται επανάληψη.

# 7. Λύσεις και ενδεικτικές απαντήσεις

## Φύλλο εργασίας 1

Α1 – Η εφαρμογή ελέγχει μόνη της. Οι σωστές αντιστοιχίσεις: Phillips → βίδες σταυρού · ίσιο → βίδες με σχισμή · δοκιμαστικό → ένδειξη τάσης · μυτοτσίμπιδο → μικρά εξαρτήματα/jumper · πρέσα RJ45 → βύσμα καλωδίου δικτύου · cable tester → έλεγχος καλωδίου · πολύμετρο → V, A, Ω · πεπιεσμένος αέρας → σκόνη · απογυμνωτής → μόνωση · κοπτάκι → κόψιμο καλωδίων/δεματικών.

Α2 – Ενδεικτικά: Phillips = σταυρός (+) · Torx security = αστέρι 6 ακτίνων με τρύπα στη μέση · μυτοτσίμπιδο = πένσα με μακριές λεπτές μύτες · πρέσα RJ45 = «τανάλια» με υποδοχή για το βύσμα και λεπίδα κοπής.

Α3 – 1 Σ · 2 Λ (η έξοδος κινδύνου δεν εμποδίζεται ποτέ) · 3 Σ · 4 Λ (+~10 εκ. περιθώριο) · 5 Σ · 6 Λ (ο πάγκος χρειάζεται επιπλέον φωτισμό).

Β1 – T568B: 1 άσπρο-πορτοκαλί · 2 πορτοκαλί · 3 άσπρο-πράσινο · 4 μπλε · 5 άσπρο-μπλε · 6 πράσινο · 7 άσπρο-καφέ · 8 καφέ.

Β2 – Οι τιμές διαφέρουν. Ελέγξτε ότι βρήκαν το σωστό είδος (π.χ. πρέσα για RJ45 και όχι για ακροδέκτες ρεύματος) και ότι το σύνολο είναι σωστό.

Β3 – Η POST card μπαίνει σε υποδοχή επέκτασης της μητρικής (PCI/PCIe· υπάρχουν και USB εκδόσεις για laptop) και εμφανίζει δεκαεξαδικούς κωδικούς που δείχνουν σε ποιο στάδιο του αρχικού ελέγχου (POST) σταμάτησε η εκκίνηση.

Γ1 – Σωστές απαντήσεις σεναρίων: 1Β · 2Α · 3Β · 4Β · 5Β · 6Β · 7Β · 8Β · 9Β · 10Α (η εφαρμογή εμφανίζει εξηγήσεις).

Γ2 – T568A: άσπρο-πράσινο, πράσινο, άσπρο-πορτοκαλί, μπλε, άσπρο-μπλε, πορτοκαλί, άσπρο-καφέ, καφέ. Ευθύ = ίδιο πρότυπο και στα δύο άκρα (Β–Β) για σύνδεση υπολογιστή με switch/router. Χιαστί = διαφορετικό πρότυπο (Α–Β) για σύνδεση όμοιων συσκευών (π.χ. PC–PC). Σήμερα οι περισσότερες κάρτες/switch υποστηρίζουν Auto-MDIX και προσαρμόζονται μόνες τους, οπότε το χιαστί σπάνια χρειάζεται.

Γ3 – Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλες οι ζώνες, ότι οι πελάτες δεν περνούν από τον πάγκο και ότι η έξοδος κινδύνου μένει ελεύθερη.

Γ4 – Π.χ. Hiren's BootCD PE (hirensbootcd.org): περιβάλλον Windows PE με εργαλεία για δίσκους, κωδικούς, ανάκτηση δεδομένων και ιούς. Bootable USB φτιάχνεται με το Rufus (rufus.ie) ή το Ventoy.

## Φύλλο εργασίας 2

Α2 – α) Στο γυμνό μεταλλικό κουτί (πλαίσιο) του υπολογιστή ή στο σημείο γείωσης του πάγκου · β) συνήθως ασημί/γκρι ημιδιαφανής (μεταλλική) ή ροζ · γ) μνήμες RAM, κάρτες επέκτασης, σκληροί δίσκοι, μητρικές.

Α3 – 1 Λ · 2 Σ · 3 Λ · 4 Σ · 5 Σ · 6 Λ.

Β1 – Οι 8 κίνδυνοι της εικόνας: καφές δίπλα σε ανοιχτό PC · ανοιχτό τροφοδοτικό · αντιστατικό βραχιόλι που δεν φοριέται · καλώδιο στον διάδρομο · κουτιά μπροστά στην έξοδο κινδύνου · πολύπριζο σε πολύπριζο · μπαταρίες/κινητό στα κοινά σκουπίδια · βαριά οθόνη στο πάνω ράφι χωρίς στερέωση. Σωστά στοιχεία της εικόνας (όχι κίνδυνοι): πυροσβεστήρας, κουτί πρώτων βοηθειών, φωτιστικό πάγκου, RAM σε αντιστατική σακούλα, κόκκινη πρίζα UPS.

Β2 – Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές: «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» (ΑΗΗΕ). Φορητές μπαταρίες: ΑΦΗΣ. Σημεία συλλογής: καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, σούπερ μάρκετ, δημοτικές υπηρεσίες. Ελέγξτε ότι οι οργανισμοί αναφέρονται στις επίσημες σελίδες τους.

Β3 – Ενδεικτικά: πριν = στερέωση βιβλιοθηκών/ραφιών, βαριά αντικείμενα χαμηλά, σχέδιο έκτακτης ανάγκης · κατά = «Σκύψε – Κάλυψε – Κρατήσου» κάτω από γερό τραπέζι, μακριά από τζάμια και ράφια, όχι χρήση ανελκυστήρα. Για το εργαστήριο: στερέωση ραφιών και εξοπλισμού.

Γ1 – 2×200 + 2×30 + 15 + 10 = 485 W. VA = 485 ÷ 0,6 × 1,25 ≈ 1011 VA → προτεινόμενο 1200 VA (ή 1500 VA). Ένα UPS 1000 VA δεν αρκεί με το περιθώριο που βάλαμε. Τα W του UPS που θα επιλέξουν πρέπει να είναι πάνω από 485 W (π.χ. 1200 VA / 720 W ✔). Για πάγκο εργαστηρίου ταιριάζει ένα line-interactive UPS.

Γ2 – Ο εκτυπωτής laser τραβάει πολύ υψηλό ρεύμα όταν ζεσταίνεται η μονάδα σταθεροποίησης (fuser) και μπορεί να υπερφορτώσει το UPS.

Γ3 – Μια εκφόρτιση που δεν καταστρέφει εντελώς το τσιπ μπορεί να «τραυματίσει» μικροσκοπικά μονωτικά στρώματα ή επαφές. Το εξάρτημα δουλεύει αρχικά, αλλά η φθορά μεγαλώνει με τη θερμότητα και τη χρήση, οπότε η βλάβη εμφανίζεται αργότερα (λανθάνουσα βλάβη). Γι' αυτό η πρόληψη είναι απαραίτητη ακόμη κι αν «δεν έπαθε τίποτα».

Γ4 – Ανοιχτή απάντηση. Ελέγξτε ότι υπάρχουν κανόνες και από τις τρεις κατηγορίες.

# 8. Σημειώσεις για ενήλικες εκπαιδευόμενους

- Συνδέστε κάθε θέμα με την εμπειρία τους (επισκευή κινητού, ρεύμα στο σπίτι, σεισμός). Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν πρακτική αξία.

- Μην εκθέτετε όσους δυσκολεύονται. Προτιμήστε ήπια ατομική βοήθεια δίπλα τους αντί για ερωτήσεις μπροστά σε όλη την τάξη.

- Αναγνωρίστε δημόσια την εμπειρία όσων δουλεύουν ήδη στον χώρο (ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί) και ζητήστε τους να μοιραστούν ένα παράδειγμα.

- Οι δραστηριότητες αναζήτησης χρησιμοποιούν ελληνικούς και επίσημους ιστότοπους. Συζητήστε σύντομα πώς αναγνωρίζουμε μια αξιόπιστη πηγή.

Σημείωση για το περιεχόμενο: Οι ενότητες 1.1–1.2.2 βασίζονται στο κείμενο του βιβλίου. Για την §1.2.3 (πυρασφάλεια, σεισμός, διαχείριση αποβλήτων) το κείμενο του PDF δεν ήταν διαθέσιμο αυτούσιο. Γι' αυτό η διαφάνεια 11 της 2ης ώρας καλύπτει τις τρεις υποενότητες με γενικά αποδεκτές πρακτικές. Αξίζει να τη συγκρίνετε με τις σελ. 27–28 του βιβλίου.